Bastionado de redes

# y sistemas.

U2_A1 Redes privadas en mikrotik

Francisco Iván Ramírez Ortega

Curso 2023 - 2024

IES El Rincón

Curso de especialización en Ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la información.

# Redes privadas en mikrotik

# Introducción

MikroTik es una empresa que desarrolla hardware y software para redes de datos. Su producto más conocido es RouterOS, un sistema operativo de enrutamiento que convierte un PC estándar en un enrutador dedicado con todas las funciones. Además de RouterOS, MikroTik también fabrica hardware específico para routers, como routers, switches y dispositivos inalámbricos.

RouterOS, el sistema operativo de MikroTik, es extremadamente versátil y se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo:

- Enrutamiento de red: RouterOS se utiliza para enrutar el tráfico entre redes, ya sea en redes domésticas, empresariales o de proveedores de servicios de Internet (ISP).

- Firewall y seguridad: RouterOS incluye características de firewall avanzadas que permiten a los administradores de red controlar y asegurar el tráfico que pasa a través del enrutador.

- Conectividad inalámbrica: MikroTik fabrica una variedad de dispositivos inalámbricos, como puntos de acceso Wi-Fi y radios para enlaces punto a punto y punto a multipunto. Estos dispositivos son comúnmente utilizados para proporcionar conectividad inalámbrica en redes empresariales, ISP y proyectos de telecomunicaciones.

- Administración de ancho de banda: RouterOS incluye características de administración de ancho de banda que permiten a los administradores de red controlar y limitar el ancho de banda utilizado por diferentes tipos de tráfico.

- Redes privadas virtuales (VPN): RouterOS es compatible con una variedad de protocolos VPN, lo que permite a los usuarios crear redes privadas virtuales seguras sobre Internet pública.

- Hotspot y gestión de acceso: RouterOS incluye funciones de hotspot que permiten a los proveedores de servicios de Internet ofrecer acceso a Internet de pago o gratuito a través de redes Wi-Fi públicas.

Winbox es una aplicación de software con interfaz gráfica que se utiliza para administrar dispositivos MikroTik.

# Objetivo

- Mostrar en el router mikrotik las conexiones activas.

- Permitir que los servidores web de la red interna sean accesibles desde la red externa.

Guia… → Link

- Detectar en la tabla NAT las reglas de POSTROUTING

- Interpretar resultados de: ip/firewall/nat/print stats

- Copiar y comentar el fichero de configuración resultante

# Herramientas

- Winbox (snap install winbox)

ÍNDICE

Redes privadas en mikrotik	2

Introducción	2

Objetivo	3

Herramientas	3

Práctica	4

Conexiones activas.	4

Permitir que los servidores web de la red interna sean accesibles desde la red externa.	5

Servidor	5

Generar otra red	5

Reglas de POSTROUTING	7

Resultados de ip/firewall/nat/print stats	7

Copiar y comentar el fichero de configuración resultante	8

Otros	10

Reseteo	10

# Práctica

## Conexiones activas.

/interface ethernet print

Pertenece al bridge por defecto

## Permitir que los servidores web de la red interna sean accesibles desde la red externa.

Guia → Link

### Servidor

A través del módulo http de python podemos crear un servidor web.

echo “<texto html>” > index.html sudo python3 -m http.server 80

### Generar otra red

La idea es conectar dos redes y exponer un servicio. Asi que necesitamos crear otra red.

Creamos una nueva red para la interfaz conectada a la otra red.

Ip → addresses → <añadimos la interfaz>

Dentro del bridge (bridge1), cualquier red puede acceder al servidor web localizado en eth2 de la red 192.168.77.0/24.

## Reglas de POSTROUTING

## Resultados de ip/firewall/nat/print stats

- chain: La cadena de reglas a la que pertenece la regla NAT. - action: La acción que se toma para el tráfico que coincide con la regla NAT (por ejemplo, dst-nat, src-nat, etc.). - packets: El número total de paquetes que han coincidido con la regla NAT. - bytes: El número total de bytes que han coincidido con la regla NAT. - src-address: Dirección IP de origen del tráfico afectado por la regla NAT. - dst-address: Dirección IP de destino del tráfico afectado por la regla NAT. - protocol: Protocolo de red utilizado por el tráfico afectado por la regla NAT (por ejemplo, TCP, UDP, etc.). - in-interface: Interfaz de entrada del tráfico afectado por la regla NAT. - out-interface: Interfaz de salida del tráfico afectado por la regla NAT.

## Copiar y comentar el fichero de configuración resultante

Winbox en Linux funciona mediante un emulador Windows, Wine. Algunos datos como las fechas no las puede usar del sistema.

# Otros

## Reseteo

- Desenchufar el dispositivo

- Mantener pulsado el botón RES (reseteo)

- Enchufar el aparato y esperar al pitido.

Interfaz gráfica

System -> Reset Configuration

Interfaz de comandos

/system reset-configuration

Configuración por defecto

#¦ Welcome to RouterOS! #¦ 1) Set a strong router password in the System > Users menu #¦ 2) Upgrade the software in the System > Packages menu #¦ 3) Enable firewall on untrusted networks #¦ ----------------------------------------------------------------------------- #¦ RouterMode: #¦ * WAN port is protected by firewall and enabled DHCP client #¦ * Ethernet interfaces (except WAN port/s) are part of LAN bridge #¦ LAN Configuration: #¦ IP address 192.168.88.1/24 is set on bridge (LAN port) #¦ DHCP Server: enabled; #¦ DNS: enabled; #¦ WAN (gateway) Configuration: #¦ gateway: ether1 ; #¦ ip4 firewall: enabled; #¦ NAT: enabled; #¦ DHCP Client: enabled; :global defconfMode; :log info "Starting defconf script"; #------------------------------------------------------------------------------- # Apply configuration. # these commands are executed after installation or configuration reset #------------------------------------------------------------------------------- :if ($action = "apply") do={ # wait for interfaces :local count 0; :while ([/interface ethernet find] = "") do={ :if ($count = 30) do={ :log warning "DefConf: Unable to find ethernet interfaces"; /quit; } :delay 1s; :set count ($count +1); }; /interface list add name=WAN comment="defconf" /interface list add name=LAN comment="defconf" /interface bridge add name=bridge disabled=no auto-mac=yes protocol-mode=rstp comment=defconf; :local bMACIsSet 0; :foreach k in=[/interface find where !(slave=yes ¦¦ name="ether1" ¦¦ name~"bridge")] do={ :local tmpPortName [/interface get $k name]; :if ($bMACIsSet = 0) do={ :if ([/interface get $k type] = "ether") do={ /interface bridge set "bridge" auto-mac=no admin-mac=[/interface get $tmpPortName mac-address]; :set bMACIsSet 1; } } :if (([/interface get $k type] != "ppp-out") && ([/interface get $k type] != "lte")) do={ /interface bridge port add bridge=bridge interface=$tmpPortName comment=defconf; } } /ip pool add name="default-dhcp" ranges=192.168.88.10-192.168.88.254; /ip dhcp-server add name=defconf address-pool="default-dhcp" interface=bridge lease-time=10m disabled=no; /ip dhcp-server network add address=192.168.88.0/24 gateway=192.168.88.1 comment="defconf"; /ip address add address=192.168.88.1/24 interface=bridge comment="defconf"; /ip dns { set allow-remote-requests=yes static add name=router.lan address=192.168.88.1 comment=defconf } /ip dhcp-client add interface=ether1 disabled=no comment="defconf"; /interface list member add list=LAN interface=bridge comment="defconf" /interface list member add list=WAN interface=ether1 comment="defconf" /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface-list=WAN ipsec-policy=out,none action=masquerade comment="defconf: masquerade" /ip firewall { filter add chain=input action=accept connection-state=established,related,untracked comment="defconf: accept established,related,untracked" filter add chain=input action=drop connection-state=invalid comment="defconf: drop invalid" filter add chain=input action=accept protocol=icmp comment="defconf: accept ICMP" filter add chain=input action=accept dst-address=127.0.0.1 comment="defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" filter add chain=input action=drop in-interface-list=!LAN comment="defconf: drop all not coming from LAN" filter add chain=forward action=accept ipsec-policy=in,ipsec comment="defconf: accept in ipsec policy" filter add chain=forward action=accept ipsec-policy=out,ipsec comment="defconf: accept out ipsec policy" filter add chain=forward action=fasttrack-connection connection-state=established,related comment="defconf: fasttrack" filter add chain=forward action=accept connection-state=established,related,untracked comment="defconf: accept established,related, untracked" filter add chain=forward action=drop connection-state=invalid comment="defconf: drop invalid" filter add chain=forward action=drop connection-state=new connection-nat-state=!dstnat in-interface-list=WAN comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" } /ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=LAN /tool mac-server set allowed-interface-list=LAN /tool mac-server mac-winbox set allowed-interface-list=LAN } #------------------------------------------------------------------------------- # Revert configuration. # these commands are executed if user requests to remove default configuration #------------------------------------------------------------------------------- :if ($action = "revert") do={ /user set admin password="" /system routerboard mode-button set enabled=no /system routerboard mode-button set on-event="" /system script remove [find comment~"defconf"] /ip firewall filter remove [find comment~"defconf"] /ip firewall nat remove [find comment~"defconf"] /interface list member remove [find comment~"defconf"] /interface detect-internet set detect-interface-list=none /interface detect-internet set lan-interface-list=none /interface detect-internet set wan-interface-list=none /interface detect-internet set internet-interface-list=none /interface list remove [find comment~"defconf"] /tool mac-server set allowed-interface-list=all /tool mac-server mac-winbox set allowed-interface-list=all /ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=!dynamic :local o [/ip dhcp-server network find comment="defconf"] :if ([:len $o] != 0) do={ /ip dhcp-server network remove $o } :local o [/ip dhcp-server find name="defconf" !disabled] :if ([:len $o] != 0) do={ /ip dhcp-server remove $o } /ip pool { :local o [find name="default-dhcp" ranges=192.168.88.10-192.168.88.254] :if ([:len $o] != 0) do={ remove $o } } :local o [/ip dhcp-client find comment="defconf"] :if ([:len $o] != 0) do={ /ip dhcp-client remove $o } /ip dns { set allow-remote-requests=no :local o [static find comment="defconf"] :if ([:len $o] != 0) do={ static remove $o } } /ip address { :local o [find comment="defconf"] :if ([:len $o] != 0) do={ remove $o } } :foreach iface in=[/interface ethernet find] do={ /interface ethernet set $iface name=[get $iface default-name] } /interface bridge port remove [find comment="defconf"] /interface bridge remove [find comment="defconf"] /interface bonding remove [find comment="defconf"] /interface wireless cap set enabled=no interfaces="" caps-man-addresses="" /caps-man manager set enabled=no /caps-man manager interface remove [find comment="defconf"] /caps-man manager interface set [ find default=yes ] forbid=no /caps-man provisioning remove [find comment="defconf"] /caps-man configuration remove [find comment="defconf"] } :log info Defconf_script_finished; :set defconfMode;

# Bibliografía

Comandos